ПРЕЙСКУРАНТ           26-О5-43Э

1. Общие положения

1.1. Инструкция устанавливает порядок определения стоимости работ по ремонту энергетического и электротехнического оборудования горнометаллургического комплекса, подчиненных Министерству промышленной политики Украины и тех, которые входят в сферу его деятельности.

1.2  Инструкция предназначена для применения предприятиями и организациями независимо от их форм собственности и способа выполнения ремонтных работ.

1.3. Инструкция носит обязательный характер для определения стоимости работ по ремонту энергетического и электротехнического оборудования предприятий, подчиненных Министерству промышленной  политики Украины, которые осуществляются за счет:

- государственных средств (государственные централизованные фонды, средства государственных предприятий и организаций и смешанные средства, в общем объеме которых есть доля государственных средств) - при определении всех стимостных показателей, в том числе тех, которые

формируются сверх базисной сметной стоимости ремонтных работ;

- негосударственных средств (средства предприятий и организаций с негосударственными формами собственности) - при определении базисной сметной стоимости ремонта.

1.4. Инструкция носит рекомендательный характер для определения стоимости ремонта, который осуществляется за счет  негосударственных средств, при определении в составе договорной цены затрат заказчика и подрядчика, которые возникают в связи с выполнением ремонтных работ в рыночных условиях.

1.5. Инструкция разработана исходя из условий действия в условиях двухуровневой системы цен:

- базисной сметной стоимости ремонта оборудования, которая является  основой для определения стоимости ремонта;

- общей стоимости ремонта, которая определяется на стадии заключения договоров (контрактов) подряда и включает в себя все затраты заказчика и подрядной организации, включая затраты, которые возникают в связи с выполнением работ в рыночных условиях.

2. Базисная сметная стоимость ремонта оборудования

2.1. Определение базисной сметной стоимости работ на ремонт энергетического и электротехнического оборудования, изготовлению запасных частей и работ, связанных с ремонтом оборудования, осуществляется путем применения прейскуранта № 26-05-43-Э "Оптовые цены на ремонт энергетического оборудования", утвержденного Министерством промышленной политики Украины 27.12.97 года.

2.2. Для удобства пользования Прейскурант состоит из 9 частей, цены в которых сгруппированы по видам энергетического оборудования.

Часть I. Ремонт котельных установок и вспомогательного оборудования.

Дополнения  к части 1. "Изготовление узлов, деталей, частей котельного    оборудования и конструкций нестандартизованного и вспомогательного оборудования"

Часть II.   Ремонт приводных турбин, центробежных и поршневых компрессоров и их вспомогательного оборудования

Часть III.  Ремонт установок разделения воздуха.

Часть IV.   Ремонт газоходов, очистных сооружений, оборудования водоподготовки и насосов.

Часть V.    Общие работы по ремонту теплоэнергетического оборудования

Часть VI.   Ремонт турбогенераторов, электрических машин и трансформаторов.

Часть VII.  Ремонт электротехнического оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Часть VIII. Ремонт газоочистного, пылеулавливающего и вентиляционного оборудования.

Часть IX.   Ремонт дымовых труб и градирен, антикоррозийная защита оборудования и металлических конструкций, очистка канализационных сетей методом пневмовзрыва.

2.3. При использовании цен необходимо руководствоваться  Общими положениями к каждой части Прейскуранта и указаниями данной инструкции.

2.4. Оптовые цены на ремонт энергетического и электротехнического оборудования включают в себя следующие статьи затрат с удельным весом каждого (в % к цене):

основная заработная плата              -   31,3

эксплуатация машин и механизмов  -   9,2

накладные затраты                            -   36,4

плановые накопления                        -  23,1 (или 30% от себестоимости работ)

2.5. Основная заработная плата рабочих рассчитана с учетом отраслевых норм времени и тарифной сетки рабочих, сформированной на основе:

- тарифной ставки рабочего 1-го разряда, которая установлена исходя из установленного уровня малообеспеченности  - 70,9 грн. (согласно постановления Верховного Совета Украины № 421/96-ВР от 6.10.1996 г.);

- межквалификационных соотношений  размеров тарифных ставок, сложившихся в 1990 г. (согласно постановления ЦК КПСС. Совета Министров и ВЦСПС от 17.09.86 р. №1115).

2.6. Оптовые  цены рассчитаны на выполнение работ квалифицированным персоналом, оснащенным современным оборудованием и устройствами, в нормальных условиях производства с соблюдением технологического процесса и правил техники безопасности и промсанитарии.

При выполнении работ в условиях, отличных от нормальных, к ценам применяются соответствующие коэффициенты, обоснованные двухсторонним Актом или Ведомостью объемов работ, которые фиксируют действительные условия выполнения работ (при наличии одного из факторов):

| № п/п | Условия производства | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| а) | Наличие в зоне работ действующего технологического оборудования, транспорта. Затруднения в нормальном обеспечении рабочих мест | 1,1 |
| б) | При повышенной, выше нормы, загазованности, запыленности, шуме | 1,15 |
| в) | При наличии вредных паров, газа, пыли, шума, дыма, при работе в открытых карьерах, высокой температуре окружающей среды от 30 град. С до 40 град. С; минусовой температуре, созданной производством от5 град. С до 15 град. С | 1,2 |
| г) | При превышении гранично-допустимой концентрации (ГДК) вредных газов, пыли, дыма, при высокой температуре окружающей среды от 41 град. С до 60 град. С; минусовой температуре, созданной производством, ниже 16 град. С до 25 град.С | 1,3 |
| д) | При работе в закрытых сосудах, тоннелях, газоходах, шахтах, подземных рудниках, стесненных условиях, температуре выше 60 град.С; взрывоопасных помещениях, минусовой температуре, созданной производством, ниже 26 град. С до 40 град. С. | 1,5 |
| е) | При работе в особо неблагоприятных условиях, высоких и низких температурах, при значительном превышении ГДК вредных газов, пара устанавливаются договорные оптовые цены или коэффициенты к оптовым ценам | договорной |
| ж) | При ремонте вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением (независимо от других факторов) | 1,2 |
| з) | При ремонтах в режимных подразделениях (независимо от других факторов) | 1,05 |
| и) | При ремонтах на объектах с минусовой температурой окружающей среды( природные условия) - от 15 град. С до 20 град С - от 21 град. С до 30 град С - от 31 град. С до 40 град С - ниже 40 град С | 1,1 1,15 1,2 1,3 |

Примечание. В пунктах б,в,г, д, е коэффициент включает условия предыдущего пункта.

2.7. При ремонтах узлов, оборудования, которые имеют повышенные отложения (карбонатные, серные, смоляные и др.), а также значительную коррозию поверхностей,

необходимо к ценам на операции , выполняемые при разборке, применять поправочный коэффициент 1.3

При ремонте оборудования со сроком службы свыше 15 лет, применять коэффициент 1,1,  больше 20 лет  - 1,2,  больше 25 лет - 1,3.

2.8.  Цены указаны на ремонт оборудования и изготовление деталей из

углеродистых сталей (с применением сварки, резания и механической обработки).

При использовании других материалов необходимо использовать поправочные коэффициенты, если эти условия не учтены в цене.

| № п/п | Наименование материалов | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| а) | Углеродистые стали | 1,0 |
| б) | Легированные стали | 1,1 |
| в) | Металл с покрытием бакелитом, эмалью и антикоррозийным составом | 1,15 |
| г) | Чугун, керамика, фарфор, стекло | 1,2 |
| д) | Стали с высоким содержанием никеля, хрома и других легированных элементов типа нержавеющих и жаростойких | 1,3 |
| е) | Медь, свинец, цинк и их сплавы | 1,5 |
| ж) | Алюминий, титан и их сплавы | 1,5 |

2.9. Ценами предусмотрено выполнение ремонтных работ с транспортировкой узлов и деталей с помощью грузоподъемных средств, указанных в составе работ.

При применении других грузоподъемных средств необходимо использовать следующие коэффициенты:

| Условия выполнения работ, предусмотренные ценами | Поправочные коэффициенты к ценам при фактических условиях выполнения работ с помощью: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крана | Электро тельфера | Мачт с электро лебедками | Полиспастов, кронштейнов блоков с электролебедками | Ручных лебедок, талей или вручную |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Краном | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
| Электротельфером | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
| Мачтами,оборудованными электролебедками | 0,75 | 0,9 | 1,0 | 1,15 | 1,3 |
| Полиспастами, кронштейнами, блоками и электролебедками с установкой, снятием и перестановкой в процессе монтажа | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
| Ручными лебедками, талями или вручную(мелкие детали) | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,9 | 1,0 |

2.10. Ценами предусмотрено выполнение работ со стационарных площадок. Во всех других условиях производства этих работ (кроме оговоренных отдельной позицией Прейскуранта) необходимо использовать поправочные коэффициенты, учитывающие ухудшение условий труда:

| № п/п | Выполнение работ с: | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 2.10.1 | Передвижных вышек | 1,05 |
| 2.10.2 | Лесов и подмостей | 1,1 |
| 2.10.3 | Лестниц | 1,15 |
| 2.10.4 | Люлек | 1,3 |

2.11. При выполнении работ на высоте больше 2-х метров от уровня земли (пола) к ценам прейскуранта применять следующие коэффициенты:

| № п.п | Выполнение работ на высоте, м, до | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 2.11.1 | 5 | 1,05 |
| 2.11.2 | 10 | 1,10 |
| 2.11.3 | 20 | 1,20 |
| 2.11.4 | 30 | 1,25 |
| 2.11.5 | 60 | 1,40 |
| 2.11.6 | 100 | 1,60 |
| 2.11.7 | Выше 100 | 1,80 |

2.12.  При обоснованном применении нескольких поправочных коэффициентов из разных групп (условия производства, степень механизации работ и др.) коэффициенты перемножаются.

2.13. В таблицах, где указаны параметры ремонтируемого оборудования "до" какого-то размера, значение величин следует считать включительно.

2.14. В базисные оптовые цены прейскуранта включены работы и стоимость:

-   осмотр оборудования до остановки его на ремонт;

-   получение и закрытие наряда-допуска;

-   подготовки, установка, снятие и перемещение средств малой механизации и универсального оснащения;

-   собственно ремонт оборудования (узлов) по установленной технологии, или техническом составе работ;

-   привязка типовых ПОРов и техпроцессов в части разработки организационно-технических мероприятий;

-   горизонтальной и вертикальной транспортировки материалов, запасных частей и др., а также перемещение демонтированных деталей в пределах ремонтной зоны (до 100м);

-   уборка рабочих мест;

-   участие в рабочих испытаниях, проверочных программных испытаниях, заполнение формуляров и сдача оборудования в эксплуатацию согласно ПВР.

2.15. В базисные оптовые цены прейскуранта не включены работы и стоимость:

-   основных и вспомогательных материалов, запасных частей та технологических приспособлений;

-   погрузочно-разгрузочных работ и транспортировка материалов, запасных частей, техоснастки, инструмента, приспособлений, газосварочного и другого оборудования и приборов в ремонтную зону или приобъектный склад;

-   израсходованных энергетических ресурсов и работ по подведению к объекту ремонта;

-   использование технологических подъемных, транспортных средств и другого технологического оборудования Заказчика;

-   подготовки объекта ремонта и ремонтной зоны к проведению работ;

-   отсоединение и присоединение контрольно-измерительных приборов;

-   устройство и разборка временных сооружений, лесов, подмостей и других сооружений;

-   изготовление, установка и снятие спецоснастки;

-   восстановление изношенных деталей;

-   удаление ремонтного мусора и отходов;

-   отделочных, малярных, антикоррозийных и других работ (кроме оговоренных техпроцессом);

-   разработка ремонтных чертежей, техпроцессов, ПОР и дополнительной документации;

-   командировочных расходов ремонтного персонала подрядчика, а также доставка последнего в зону ремонта (на расстояние свыше 3 км при отсутствии общественного транспорта);

-   аренда, отопление, освещение, охрана служебных помещений (приобъектные склады, мастерские, бытовые), предоставляемые Заказчиком непосредственно на ремонтируемом объекте;

-   на компенсацию установленных правительством выплат и надбавок (за выслугу лет, инновационный фонд, и др.).

Указанные затраты и услуги оплачиваются, возмещаются или безвозмездно предоставляются Заказчиком Подрядчику для нужд ремонта.

2.16.   Выполнение работ по демонтажу и монтажу трубопроводов и аппаратов, мешающих проведению ремонту, или замене отдельных узлов объекта ремонта в цену за ремонт или замену этих узлов не входит, поэтому оценивается и оплачивается отдельно.

2.17. При раздельном определении стоимости операций по замене деталей или узлов оборудования стоимость установки (монтажа)  определяется по оптовой цене с коэффициентом 0,6, а снятие (демонтажа) - с коэффициентом 0,4.

При раздельном определении стоимости операций по замене деталей или узлов оборудования, которые включают их изготовление, к оптовым ценам применять коэффициенты:

изготовление           - 0,35

установка (монтаж) - 0,50

снятие (демонтаж)  - 0,15.

При ремонтах с использованием восстановленных деталей, не требующих обязательной замены деталей новыми, разрешается применение цен на "замену" без списания деталей.

2.18. Стоимость изделия, изготовленного в ремонтных подразделениях, определяется по оптовым и договорным ценам.

2.19. Стоимость технического руководства ремонтными работами определяется по оптовым ценам, которые включают основную заработную плату, надбавку за вредные условия труда, накладные расходы в процентах от основной заработной и нормативную прибыль. Техруководство осуществляется как организацией, выполняющей шефский ремонт, так и силами подрядной организации.

2.20. В случае отсутствия оптовых цен, стоимость технического руководства ремонтными работами определяется по согласованию с Заказчиком, (исходя из продолжительности руководства ремонтом и затрат дня, которые включающих заработную плату, надбавку за вредные условия роботы, накладные затраты и плановые накопления).

2.21. Для оценки экспериментальных, наладочных и работ по оказанию технической помощи при ремонте оборудования используется прейскурант №26-05-43-Э, часть X, утвержденный Министерством промышленной политики Украины 27.12.1997 р.

2.22. На работы, не охваченные прейскурантом №26-05-43-Э "Оптовые цены на ремонт энергетического оборудования" расчет сметной стоимости необходимо выполнять:

а) на ремонт технологического и механического оборудования горно-металлургических предприятий на основе сметных норм и расценок (СНиР-96);

б) на монтаж, демонтаж, ревизию и ремонт оборудования - по расценкам на монтаж оборудования (РМО-97) Госстроя Украины с применением таких коэффициентов:

ремонт - 1,2 от монтажа;

демонтаж - 0,4 от монтажа;

ревизия - 0,5 ремонта или 0,6 от монтажа;

в) на строительные работы, которые выполняются при ремонте зданий и сооружений, по единичным расценкам Госстроя Украины на строительные работы (ЕРУ-97) или ЕРЕР-84;

г) на ремонтно-строительные и сантехнические работы - по СНиРр-97 Госжилкоммунхоза Украины, или ЕРК-84.

3. Базисная сметная стоимость ремонта

3.1. Базисная сметная стоимость ремонта состоит из:

- базисной сметной стоимости работ по ремонту оборудования;

- базисной сметной стоимости материалов, запасных частей и оборудования;

- базисной сметной стоимости  лимитированных и других работ и затрат, которые не учтены оптовыми ценами.

3.2. Основанием для составления смет на ремонт является Ведомость дефектов, Ведомость объемов работ, техническая документация с приложением Перечня материалов, запасных частей и деталей.

Смета разрабатывается Заказчиком и согласовывается с Подрядчиком. Если составление сметы выполняет Подрядчик, эти работы оплачиваются Заказчиком дополнительно в размере 3% от сметной стоимости работ.

3.3. Базисная сметная стоимость  на ремонт оборудования определяется суммой цен (смет) на отдельные работы, которые включены в объем ремонта:

- подготовительно-заключительные работы (в т.ч. изготовление техоснащения и приспособлений);

- собственно ремонт оборудования с техническим руководством работами;

- изготовление деталей и узлов оборудования;

- вспомогательные и специальные работы;

- контроль металла и сварных швов;

- восстановление и усиление поверхности металла;

- разработка ремонтной документации, техпроцессов, ПОР (ППР);

- разработка техдокументации на изготовление запчастей и техоснастки.

3.4. Работы, которые выполняются ремонтной организацией по разработке, проектированию и  изготовлению технологических ремонтных приспособлений, включаются в объем работ.

3.5. Базисная сметная стоимость  материалов, запасных частей, оборудования определяется в ценах на 1.01.1997 года.

3.6. В смету включаются также дополнительные затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ, которые не предусмотрены в ценах, и подлежат оплате Заказчиком:

а)   с включением в объем работ:

- на уборку силами Подрядчика технологического мусора действующего производства в период и зоне ремонта (с накладными расходами и прибылью);

- на уборку ремонтно-строительного мусора и отходов (с накладными расходами и прибылью);

- на изготовление Подрядчиком металлических и других видов конструкций узлов (с учетом транспортно-заготовительных, складских затрат, накладных и прибыли);

- на устройство временных сооружений, приспособлений, подвесных и защитных площадок (с накладными расходами и прибылью);

- на зимнее удорожание работ при выполнении ремонтных работ в зимний период на открытом воздухе, или в неотапливаемом помещении;

- на работу по транспортировке оборудования, материалов, приспособлений, сверх расстояния, предусмотренного сборниками оптовых цен;

- на непредусмотренные работы и затраты;

- компенсация затрат за выслугу лет.

б)  без включения в объем работ:

- на компенсацию выплат и затрат при выполнении работ в вечернее и ночное время, выходные и праздничные дни;

- на компенсацию затрат, связанных с ускорением строка ремонта;

- на компенсацию затрат по перевозке ремонтного персонала подрядчика;

- на компенсацию командировочных затрат ремонтного персонала;

- на компенсацию Подрядчику затрат на энергетические ресурсы

(электроэнергия, вода, пар и др.). Непредвиденные затраты и командировочные затраты включаются в

смету в размерах, определенных на основе анализа фактических данных предыдущих периодов.

3.7. Базисная сметная стоимость ремонта является основой для формирования

общей стоимости ремонта и договорной цены в ее составе.

4. Договорные цены.

4.1. Договорные цены на ремонтные работы определяются во время заключения или уточнения договоров (контрактов), а также при осуществлении расчетов между заказчиками и ремонтными организациями за выполненные работы.

4.2. Основанием для определения договорной цены является разработанная и пересчитанная сметная документация, а также расчеты дополнительных затрат, вызванных рыночными отношениями.

4.3. В договорную цену ремонтных работ включаются вызванные формированием рыночных отношений затраты, доплаты, снижки, связанные с:

а) увеличением (снижением):

основной заработной платы работников и стоимости эксплуатации машин и механизмов, входящих в состав прямых затрат;

массы накладных затрат, плановых накоплений и других работ и затрат,

которые учтены базисной сметной стоимостью ремонтных работ;

б) обязательными отчислениями, сборами, платежами, предусмотренными действующим законодательством в том числе:

- отчисления на финансирование мероприятий по реализации Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" в установленных размерах;

- отчисления средств в Государственный инновационный фонд в размерах и порядке, установленными соответствующими нормативными актами;

- отчисления на развитие дорог общего пользования в размерах и порядке, установленными нормативными актами.

4.4. На договорную цену ремонтных работ по установленному нормативу и порядку насчитывается налог на добавленную стоимость (НДС)

4.5. Указанные в п.4.3. дополнительные затраты, доплаты, снижки, подлежащие включению в договорную цену, обосновываются соответствующими расчетами подрядчиков с документальным их подтверждением.

4.6. Указанные в п.4.3. дополнительные затраты, доплаты  компенсируются подрядчику в согласованных с заказчиком размерах без включения в объем выполненных ремонтных работ, и начисления накладных затрат, плановых накоплений, лимитированных и других затрат.

4.7. Принятая заказчиком и подрядчиком договорная цена не может изменяться одной стороной без согласования с другой.

5. Взаиморасчеты с Заказчиком

5.1. Расчеты за выполненные работы оформляются Актом приемки выполненных работ, утвержденным представителями Заказчика и Подрядчика. Объем, характер и условия выполнения работ определяются Проектами организации работ, сметами и ведомостями дефектов. Взаимоотношения и формы расчетов осуществляются на базе директивных документов Министерства промышленной политики Украины.

5.2. Все организационные и  экономические взаимоотношения определяются Договорами на выполнение работ (капремонт, реконструкция, модернизация и др.).

Перед началом ремонта в установленном порядке заказчиком составляется ведомость дефектов, на основе которой составляется смета и согласовывается с Подрядчиком.

На дополнительные работы, не предусмотренные ведомостью и сметой, составляется дополнительная ведомость, служащая основанием для составления дополнительной сметы и ведомости потребности основных и вспомогательных материалов и др.

5.3. Стоимость материалов Подрядчика, которые использовались при изготовлении изделий подрядным способом, включается в цену изделия, без включения в объем подрядных работ, и оплачивается Заказчиком.

5.4. Электроэнергия, пар, сжатый воздух, кислород, ацетилен и другие энергоресурсы которые расходуются на ремонт оборудования заказчика, а также необходимые для нужд ремонта технологические подъемно-транспортные средства в оптовые цены не включены и предоставляются Подрядчику бесплатно.

5.5. Обеспечение ремонтов материалами, запчастями, узлами, нестандартизованным оборудованием  и энергоресурсами осуществляет Заказчик с передачей всех материалов Подрядчику по приемо-сдаточному акта Ф01 при наличии приобъектного склада или передача материалов на отдельную площадку(базу) Подрядчика.

5.6. Материалы, детали, конструкции, полученные при разборке объекта ремонта, принимаются на учет заказчиком по ценам возможного их использования на объектах ремонта по Ф02. Затраты на восстановление

этих материалов включаются в их стоимость и в объем подрядных работ (оплачивается отдельно).

5.7. Для выполнения ремонтных работ Заказчик очищает объект и рабочую зону ремонта от посторонних предметов, мусора и отходов. По окончании ремонтных работ Подрядчик убирает рабочие места з удалением демонтированных деталей в специально отведенное место, указанное в ПОР (до 100 м).

5.8. Подрядчик включает в Акт приемки выполненных работ (с подтверждением бухгалтерскими данными) фактические расходы, подлежащие оплате, но не внесенные в смету.

5.9. В случае внедрения Подрядчиком рационализаторских предложений с согласия заказчика, изменяющих объем работ, расчеты выполняются по утвержденной смете. В Акт приемки выполненных работ включается сметная стоимость фактически выполненных работ и отдельно - разница в стоимости работ (экономия).

5.10. До ввода в строй собственных площадей Заказчик обеспечивает Подрядчика арендой производственных и административно-бытовых помещений и  участвует, при необходимости, в их капремонте, реконструкции для нужд Подрядчика, выделяют необходимое финансирование, материалы и необходимые машины и механизмы.

5.11. При проведении Подрядчиком ремонта узлов оборудования в собственных производственных помещениях, Заказчик собственными силами и за свой счет осуществляет доставку и сдачу Подрядчику объекта ремонта, запчастей, материалов, необходимых для ремонта.

5.12. При необходимости сокращения срока ремонта по требованию Заказчика последний  компенсирует Подрядчику все затраты на проведение работ и стимулирование работников.

5.13. Организационные и экономические вопросы отражаются в разделе "Особые условия" договора.

Рекомендуется следующий порядок оформления:

Оформление выполненных Подрядчиком работ по Договору не должно превышать 3-х дней с момента получения заказчиком Ф Р-2 или другого аналогичного документа.

Списание использованных материалов и т.п. оформляется актом по Ф 03, который прикладывается к каждому акту формы Р-2.