Загальна частина

1. Базисні оптові ціни другої частини прейскуранта розповсюд-жуються на роботи по ремонту приводних турбін, відцентрових та поршневих компресорних машин, а також централізований ремонт роторів турбокомпресорного обладнання, що виконуються ремонтними підприємствами та рекомендуються для розрахунку з Замовниками по номенклатурі робіт, указаних в прейскуранті.

2. Друга частина прейскуранту складається з дев'яти глав, які включають ціни на:

- технічне керівництво, підготовку та обслуговування ремонтів;

- ремонт вузлів турбін приводів генераторів, компресорних машин та насосних агрегатів в типовому обсязі;

- ремонт вузлів відцентрових компресорних машин в типовому обсязі;

- ремонт загальних вузлів в типовому обсязі;

- спеціальні роботи при ремонті вузлів турбін компресорних та насосних агрегатів;

- ремонт вузлів поршневих компресорів в типовому обсязі;

- спеціальні роботи при ремонті вузлів поршневих компресорів;

- ремонт теплообмінних апаратів по категоріям складності;

- централізований ремонт роторів (в умовах спеціалізованої виробничої майстерні).

3. Ціни збірника розраховані на виконання робіт по ремонту енергетичного обладнання в нормальних умовах.

При виконанні робіт в умовах, що відрізняються від нормальних, до цін застосовуються відповідні коефіцієнти, які обґрунтовуються документами, що фіксують дійсні умови виконання робіт (при наявності одного з факторів):

| N п/п | Умови виробництва | Коеф- іцієнт |
| --- | --- | --- |
| а) | Наявність в зоні робіт діючого технологічного обладнання, транспор- ту. Утруднення в нормальному забезпеченні робочих місць | 1.1 |
| б) | При підвищеній загазованості, запиленості, шумі | 1.15 |
| в) г) д) є) ж) з) і) | При наявності шкідливих газів, пари, пилу, шуму, диму, при роботах в відкритих кар'єрах Високій температурі навколишнього середовища від 300 С до 400 С; мінусовій температурі, створеній виробництвом від 50С до 15°С При перевищенні гранично-допустимої концентрації (ГДК) шкідливи- ми газами, пилом, димом при високій температурі навколишньо- го середовища від 41°С до 60 С; мінусовій температурі, створеній виробництвом від 16°С до 250 С При роботі в закритій посудині, тонелях, газоходах, вахтах, підзем- них рудниках, стиснених умовах,температурі більше 60°С; вибухо---небезпечних приміщеннях, мінусовій температурі, створеній вироб---ництвом від 2б°С до 40°С При роботі в особливо-неприятливих умовах, високих температу- рах, при значному перевищенні ГДК. шкідливими газами, парою, установлюються договірні ціни або коефіцієнти При ремонті поблизу об'єктів, що знаходяться під високим тиском При ремонтах в режимних підрозділах При ремонтах на об'єктах з мінусовою температурою навколишньо- го середовища (природні умови): від 150С до 200С від 210С до 300С від 31°С до 40°С ниже 400С В усіх останніх випадках користуватися СНІП, ДБН | 1.2 1.3 1.5 договірний 1.2 1,05 1,1 1,15 1,2 1,3 |

Примітка: в пунктах  а,б,в,г,д,є-коефіціент включає умови попереднєго пункту.

4. При ремонтах вузлів, обладнання, які пропрацювали строк перевищуючий установлений міжремонтний період, або тих, що мають підвищені відкладення (карбонатні, сірчані, смоляні та ін.), а також значну корозію поверхонь належить до цін на операції, які виконуються при розібранні та ремонті, застосовувати поправочні коефіцієнти:

| N п/п | Найменування обладнання, вузлів або деталей | Коефіцієнт |
| --- | --- | --- |
| 1. | Болти та гайки , прикипілі або скорозовані |  |
|  | більше 50% їх кількості | 1,3 |
| 2. | Повітроохолодники | 1.2 |
| 3. | Турбіни, теплообмінні апарати | 1.4 |
| 4. | Газодувки | 1.6 |
| 5. | Газові утилізаційні турбіни | 2.0 |

5. При ремонті обладнання зі строком служби більше 15 років застосовується коефіцієнт 1,1; більше 20 років - 1.2; більше 25 років - 1,3.

6. Ціни збірника приведені на роботи з конструкційною сталлю. При використанні інших матеріалів з зварюванням або різанням належить застосовувати коефіцієнти:

| N п/п | Найменування матеріалів | Коефіцієнт |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вуглеві сталі | 1.0 |
| 2. | Леговані сталі | 1.1 |
| 3. | Метал з покриттям бакелітом, емаллю та анти |  |
|  | корозійним складом | 1.15 |
| 4. | Чавун, кераміка, фарфор, скло | 1.2 |
| 5. | Сталі з високим складом нікелю, хрому та інших |  |
|  | легованих елементів типу корозійно-стійких та |  |
|  | жароміцних | 1.3 |
| 6. | Мідь, свинець, цинк та їх сплави. | 1.5 |
| 7. | Алюміній, титан та їх сплави | 1.5 |

7. Цінами передбачено виконання ремонтних робіт з транспортуванням вузлів та деталей за допомогою електромостового крана. При відсутності на місці ремонту мостового крана або його несправності, а такод в місцях, де неможливо застосування крана, передбачається використання талей або електролебідок, а також робот вручну.

При використанні інших вантажопідйомних засобів належить застосувати наступні коефіцієнти:

| Умови виконання | Поправочні коефіцієнти до цін при фактичних умовах виконання робіт за допомогою: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| робіт, передбачені цінами, за допомогою: | крана | електро-тельфера | електроле-бідки з щоглами | електролебідки з поліспастами, кронштейнами, блоками | ручних лебідок, талей або вручну (дрібні деталі) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| крана | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
| електротельфера | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
| електролебідки з щоглами | 0,75 | 0,9 | 1,0 | 1,15 | 1,3 |
| електро-лебідки з поліспастами, кронштейнами, блоками, з установкою, зняттям та перестановленням їх в процесі монтажу | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
| ручних лебідок, талей або вручну (дрібні деталі) | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,9 | 1,0 |

Робота машиністів кранів та їх помічників цінами не врахована. Роботи по обслуговуванню електролебідок, електротельфера коефіцієнтом враховуються.

8. Цінами передбачено виконання робіт зі стаціонарних площадок В усіх останніх умовах виконання цих робіт (крім. обумовлених самостійною позицією збірника) належить застосовувати поправочні коефіцієнти, які враховують погіршення умов праці:

| Виконання робіт з | Коефіцієнт |
| --- | --- |
| пересувних вишок | 1.05 |
| риштувань та підмосток | 1.10 |
| сходів | 1,15 |
| колисок | 1.30 |

9. При виконанні робіт на висоті більше 2м від рівня землі (при роботі за межами спорудвення) або від рівня підлоги (при роботі в будівлях та спорудкеннях) до цін збірника застосовуються коефіцієнти:

| Виконання робіт на висоті, м, до: | Коефіцієнт |
| --- | --- |
| 5 | 1,05 |
| 10 | 1,10 |
| 20 | 1,20 |
| 30 | 1,25 |
| 60 | 1,40 |
| 100 | 1,60 |
| більше 100 | 1,80 |

Роботи по виготовленню, установленню та зніманню риштувань, підмосток, сходень, колисок або пересувних вишок при виконанні робіт цінами не враховані та оцінюються додатково.

10. При окремому визначенні вартості операцій по заміні деталей та вузлів обладнання вартість установки (монтажу) визначається по прейскурантній ціні з коефіцієнтом 0.6. а зняття (демонтажу) - з коефіцієнтом 0,4.

11. При обгрунтованому застосуванні двох або декількох поправочних коефіцієнтів з різних груп (умов виробництва, заміни застосованих матеріалов, ступеня механізації робіт та т.п.) коефіцієнти помножуються.

12. Виконання робіт по демонтажу та монтажу трубопроводів та апаратів, що заважають проведенню ремонту або заміні окремих вузлів ремонтованих установок, в ціну за ремонт або заміну цих вузлів не входить,отже оцінюється та оплачується окремо.

13. В таблицях, де указані параметри ремонтованого обладнання "до" якого розміру, значення величин належить рахувати включно.

14. При ремонтах з використанням відновлених деталей, що не вимагають обов'язкової заміни деталей новими, дозволяється застосування цін на "заміну" без списання деталей.

15. В оптові ціни збірника включені роботи та вартість:

- -огляду обладнання до зупинки його на ремонт;

- -отримання та закриття наряду-допуску;

- -підготовки, установки, знімання та переміщення ремонтних пристроїв;

- -власне ремонту обладнання (вузлів) по установленій технології або технічному  опису робіт;

- -прив'язки типових ПОРів та техпроцесів в частині розробки організаційно-технічних заходів;

- -горизонтальне та вертикальне транспортування матеріалів, запасних частин та 1н.. а також усунення демонтованих деталей в межах ремонтної зони (до 100 м);

- -прибирання робочих місць;

- -участь в робочому випробуванні, проведенних разом з замовником порграмних випробуваннях, заповнення формулярів та сдача обладнання в експлуатацію згідно ППР.

16. В оптові ціни збірника не включені роботи та вартість:

-       основних 1 допоміжних матеріалів, запасних частин та технологічних пристроїв;

- вантажно-розвантажувальних робіт та транспортування матеріалів, запасних частин техоснашення, Інструменту, пристроїв. електрогазозварювального та іншого обладнання та приладів в ремонтну зону або приоб'єктний склад;

- витрачених енергетичних ресурсів та робіт по підведенню їх до об'єкта ремонту;

- використання технологічних підйомних, транспортних засобів та іншого технологічного обладнання замовника;

- підготовка об'ьєкта ремонту та ремонтної зони де проведення робіт;

- від'єднання та приєднання приборів та контрольно-вимірювальних приладів;

- улаштування та розібрання тимчасових споруд, риштувань, підмосток та інших споруд;

- виготовлення, установка та знімання спецоснащення;

- відновлення зношених деталей;

- прибирання ремонтного сміття та відходів:

- оздоблювальних, малярних, антикорозійних та інших робіт (крім обумовлених техпроцесом);

- розроблення ремонтних креслень, техпроцесів, ПОР та додаткової техдокументації;

- -складення відомості дефектів, кошторисів, та іншої подібної документації;

- командировочних витрат ремонтного персоналу підрядника, а також доставки останньго в зонд ремонту (на відстань більше 3 км. при відсутності громадського транспорту);

- аренди, опалення, освітлення, охорони службових приміщень (приоб'єктні склади, майстерні, побутові), надані Замовникам безпосередньо на ремонтованому об'єкті;

- на компенсацій установлених урядом виплат та надбавок (за вислугу літ, у державний інноваційний фонд. на фінансування заходів по реалізації Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інші).

Указані витрати та послуги виплачуються, відшкодовуються або безкоштовно надаються Замовником Підряднику для нужд ремонту.

17. Ціни на ремонт агрегатів Іноземного виробництва визначаються по відповідним (близьким по конструкції, потужності, продуктивності та т.п.) параграфам та пунктам цієї частини прейскуранту з застосуванням коефіцієнта 1,2. На обладнання, що не увійшло в дану частину, належить застосовувати ціни на аналогічні типи агрегатів, місцеві технічно обгрунтовані або договірні.

18. При подальшій зміні оптових цін, тарифів на матеріально-технічні та енергетичні ресурси і послуги, заробітної плати, податкових ставок, відрахувань та індексацій у зв'язку з ростом роздрібних цін і т. п., що вводяться на основі законодавчих актів України, кошторисна вартість робіт підлягає перерахуванню з коефіцієнтом, що враховує ці зміни.

Глава  І

Технічне керівництво, підготовка та обслуговування ремонтів.

§1. Технічне керівництво роботами  (РЭ2-1-1-А—РЭ2-1-27)

Ознайомлення з належним ремонту обладнанням по документам попередніх ремонтів, експлуатаційним записам, кресленням та іншим документам.

Огляд та перевірка роботи агрегату при попередньому виїзді,під навантакенням, на холостому ходу та зупинці.

Узгодження обсягу робіт та складання акта приймання агрегату в ремонт.

Забезпечення керівництва роботами по розібранню та складанню. необхідними контрольними перевірками, ремонтними операціями вузлів та деталей та складними такелажними операціями.Перевірка якості виконаних робіт. Виявлення дефектів деталей та вузлів ремонтованого обладнання безпосередніми вимірами та перевірками в процесі ремонту.

Видача пропозицій по удосконаленню технології робіт та організації праці ремонтників.

Виконання необхідних ескізів для замовлень на виготовлення деталей, а також їх нескладні розрахунки.

Консультація ремонтного персоналу при виконанні особливо складних та відповідальних операцій.

Замовлення необхідних формулярів.Перевірка роботи агрегату при його пуску та роботі після ремонту протягом 24 годин.

Оформлення комплекту технічної документації та акта здачі агрегату в експлуатуціи.

Б. Відцентрові кисневі компресори  (РЭ2-1-10-А—РЭ2-1-11-Б)

В. Турбокомпресори та турбонагнітачі  (РЭ2-1-12-А—РЭ2-1-15-Б)

Г. Газодувки з турбінним приводом (РЭ2-1-16-А—РЭ2-1-17-Б)

Д. Відцентрові компресори з електроприводом (РЭ2-1-18-А—РЭ2-1-27)

Примітки: 1. В таблиці приведені ціни на технічне керівництво ремонтом одноциліндрових турбін, при ремонті двоциліндрових застосовувати коефіцієнт 1,2. а трьохциліндрових-1,3.

2. При збільшенні або зменшенні обсягу робіт по відношенню до типового відповідно змінювати ціни на технічне керівництво ними.

§2. Технічна підготовка ремонтів  (РЭ2-2-1-А—РЭ2-2-24)

Проведення аналізу зібраної інформації про технічний стан турбокомпресорного обладнання підприємств.

Виявлення потреби в запасних частинах та резерві основних вуз-.лів (ротори, диски, лопатки, деталі регулювання та паророзподілу і т.п.) .

Складення прогнозу відказу відповідальних вузлів та деталей.

Складення замовлених специфікацій, з узгодженням їх замовниками. Розміщення замовлень на спеціалізованих заводах та майстернях ремонтних організацій.

Проведення обліку та розподілу запчастин.

Підтримування зв'язку з галузевими науково-дослідними організаціями. а також огляд періодичної літератури.

Розробка заходів по скороченню довготривалості ремонтів та збільшуванню міжремонтного періоду, зниженню витрачання запасних частин та вузл в, покупних запасних частин та матеріалів. Контроль наявності, витрат та зберігання резервних вузлів та деталей.

Сприяння впровадженню заходів по підвищенню надійності окремих вузлів, деталей та удосконаленню технології ремонтів, автоматизації та механізації ремонтних робіт.

Складення замовлень та виготовлення запасних частин та турбокомпресорного обладнання, знятого з виробництва та імпортного.

Сприяння застосуванню прогресивних процесів відновлення та зміцнення деталей, розробки та виготовленню спеціальних засобів механізації трудомістких робіт.

Підготовка ремонтних формулярів, бланків технічної документації. креслень агрегатів, вузлів та змінних деталей.

Збір, комплектація, перевірка та узагальнення технічної документації, що надходить після ремонту.

А. Турбіни приводи генераторів (РЭ2-2-1-А –РЭ2-2-6-Б)

Б. Відцентрові кисневі компресори (РЭ2-2-7-А –РЭ2-2-8-Б)

В. Турбокомпресори та турбонагнітачі (РЭ2-2-9-А –РЭ2-2-12)

Г. Газодувки з турбінним приводом (РЭ2-2-13-А –РЭ2-2-14)

Д. Відцентрові компресори машини з електроприводом (РЭ2-2-15-А –РЭ2-2-16-А)

Е. Поряневі компресорні машини (РЭ2-2-17 –РЭ2-2-24)

Примітки: 1. Зазначені  ціни  передбачають  забезпечення  типових ремонтів в перспективі та планових.

2. При виконанні підготовки реконструкції, модернізації та виконанні вказівок фірм  виробників застосовувати договорні коефіцієнти.

§3. Технічне обслуговування ремонтних бригад (РЭ2-3-1-А –РЭ2-3-8-З)

Забезпечення працездатності обладнання ремонтних площадок та майстерен в період ремонту (тимчасові підйомно-транспортні засоби, пристрої, стелакі, переносні верстати та т.п.).

Забезпечення в межах ремонтної зони безперервної  доставки запасних частин, допоміжних матеріалів та т.п. Прокладення в ремонтній зоні тимчасових комунікацій повітря, газу та т.п.

Безперервне забезпечення необхідним інструментом ремонтних бригад в період ремонту.

Забезпечення безпечного підключення  на ремонтних площадках електрозварювальних постів, електрофікованого інструмента та переносного освітлення.

Забезпечення санітарних норм та порядку на ремонтних площадках та в побутових приміщеннях.

Примітки: 1. Ціни за обслуговування ремонтних бригад враховуються при фактичній наявності в складі ремонтної дільниці робочих цієї або аналогічної професії при виконанні типових ремонтів.

2. При проведенні понад типового обсягу робіт, а також реконструкцій ціни за обслуговування ремонтних бригад змінюються пропорційно зміні строків простоя агрегатів в ремонті.

§4. Підготовка агрегатів до ремонту та здача в експлуатаційю (РЭ2-4-1-А –РЭ2-4-27)

Приймання участі в огляді та дефектації агрегату перед виведенням в ремонт. Обслуговування випробувань основних систем та вузлів агрегату на різних навантаяеннях та холостому ході.

Підготовка та устаткування ремонтних площадок та робочих місць. Приведення в робочий стан систем після закінчення ремонту. Обслуговування пуску агрегату, випробувань та спостережень до здачі його в експлуатацію.

Прибирання робочих місць та площадок.

Примітки: 1. Для компресорних маиин з турбінним приводом застосовувати коефіцієнт-1.2, який враховує додаткові роботи при випробуваннях на "Снорт".

2. При ремонті компресорних машин з турбінним приводом без розкриття турбіни застосовувати коефіцієнт-0.9.

3. Ціни по кисневим компресорам враховують роботи при випробуваннях на азоті та під навантаженням протягом 72 годин.

Глава   І І

Ремонт вузлів турбін.

1. Циліндри.

§5. Розкриття зовнішніх (внутрішніх) корпусів (РЭ2-5-1-АРЭ2-5-19-А)

Розібрання обшивки, сходів, площадок. Розболчування фланцевих з'єднань, знімання вузлів та деталей, що перешкодвують розкриттю циліндра та установці їх на ремонтній площадці. Перевірка центрування ротора.

Розболчування горизонтального розняття циліндра. Знімання'верхньої половини циліндра та установка її на ремонтній площадці. Кантування для виїмки та ревізії деталей проточної частини.

§6. Розібрання проточних частин (РЭ2-6-1-А –РЭ2-6-21-А)

Розкриття підшипників. Розболчування кріплень та зняття верхніх обойм діафрагм та ущільнень, виїмка нижніх половин обойм діафрагм, обойм ущільнень та діафрагм з обойм та циліндра,  розкладення  на  ремонтній  площадці.

§7. Ремонт камінних (кінцевих) ущільнень (РЭ2-7-1-А –РЭ2-7-11-А)

Очищення та огляд площин розняття, посадочних поверхонь, ревізія та укомплектування кріплення, зачищення площин розняття. Виймання, очищення та огляд сегментів ущільнювальних кілець. Усунення задирів та забоїн. Виправлення зігнутих гребнів. Установка сегментів ущільнювальних кілець. Вимірювання радіальних зазорів в ущільненнях.

§8. Ремонт обойм ущільнень (РЭ2-8-1-А –РЭ2-8-13-А)

Очищення робочих поверхонь, посадочних зубців обойми та розточок під ущільнювальні кільця. Усунення задирів Та забоїн. Огляд та укомплектування кріплень. Зачищення площин розняття. Виймання, очищення та огляд сегментів ущільнювальних кілець. Усунення задирів та забоїн. Виправлення зігнутих гребнів. Установлення сегментів на місця. Перевірка центрувань обойм ущільнень. Замір радіальних зазорів.

§9. Ремонт обойм діафрагм (РЭ2-9-1-А –РЭ2-9-8-А)

Очищення та перевірка площин розняття, посадочних поверхонь, пазів під шпонки, розточок під діафрагми та ущільнювальні кільця. опорних поверхонь місць підвішення діафрагм. Усунення задирів та забоїн. Ревізія кріплень та заміна дефектних. Зачищення площин горизонтальних рознятть обойм. Перевірка та виправлення теплових зазорів.

§10. Ремонт діафрагми (РЭ2-10-1-А –РЭ2-10-19-А)

Виїмка діафрагми. Очищення та огляд напрямних лопаток, площин горизонтальних рознятть, розточок під ущільнювальні кільця поверхонь ободів діафрагми.

Ревізія кріпильних деталей та укомплектування. Перевірка залишкового прогину діафрагми. Зачищення площин горизонтальних рознятть. Перевірка радіальних осьових зазорів. Перевірка шпоночних пазів та шпонок. Установка діафрагми.

§11. Ремонт корпусів циліндрів (РЭ2-11-1-А –РЭ2-11-13-А)

Очищення та огляд поверхонь горизонтального розняття циліндра, розточок під обойми (діафрагми), опорних поверхонь місць підві-аення обойм (діафрагми) або внутрішнього корпусу. Усунення зади-рів, забоїн. Зачищення радіусних переходів парових та регулювальних коробок без вибірки дефектів. Зачищення "колодязів" під бокові шпонки обойм (діафрагм). Огляд опорних поверхонь ковпачкових гайок з перевіркою по фарбі щільності прилягання. Зачищення торців фланців перепускних труб корпусів.

§12. Перевірка проточних частин (РЭ2-12-1-А –РЭ2-12-14-А)

Укладення нижніх половин діафрагм в циліндр. Установка борштанги по розточкам під масловідбійники. Перевірка центрування обойм та діафрагм. Прибирання борштанги. Перевірка радіальних зазорів в ущільненнях по ротору.

§13. Контрольне складання (РЭ2-13-1-А –РЭ2-13-13-А)

Складання (розібрання) проточної частини циліндра з установков підшипників. Установка (виїмка) ротора. Установка (знімання) верхньої половини зовнішнього циліндра. Перевірка теплових зазорів обойм, діафрагм або внутрішнього циліндра. Перевірка вісьового розбігу ротора. Перевірка зазорів проточної частини по ротору. Перевірка зазорів горизонтального розняття корпусу циліндра. Перевірка центрування ротора.

§14. Складання та закриття (РЭ2-14-1-А –РЭ2-14-11-А)

Підготовка циліндра до закриття. Складання проточної частини циліндра. Вибіркова перевірка зазорів проточної частини та вісьового розбігу ротора. Установка кришки циліндра. Заболчування "нахолодно", а потім "нагаряче" горизонтального розняття внутрішнього та зовнішнього корпусів циліндра. Заболчування горизонтального та вертикального рознятть камінних камер. Переведення з технологічних на постійні прокладки корпусу циліндра. Забезпечення зазорів, що вимагаються по затискачам лап та опор. Установка реверсів.  Складання системи обігріву фланців та шпильок.

Установка обшивки, сходень, площадок.

§15.Збірна таблиця цін на ремонт циліндрів турбін у типовому обсязі  (РЭ2-15-А—РЭ2-15-15)

Примітки: 1. Для турбін, що мають внутрішній циліндр ціни збільшуються на 10 %.

2. Ціни на ремонтні операції турбін та турбодетандерів до 3 МВт зменшуються пропорційно їх фактичній потужності.

2. Ротори.

§16. Ремонт роторів  (РЭ2-16-1-А—РЭ2-16-15-А)

Перевірка зазорів проточної частини та радіальних зазорів в ущільненнях роторів. Перевірка биття ротора. Виїмка та укладання на козли. Очищення роторів від сільових відкладень. Огляд деталей ротора, перевірка відсутності тріщин. Перевірка надійності кріплення балансувальних вантажів. Усунення забоїн та задирів. Огляд шийок. Усунення дрібних рисок. Перевірка поверхонь упорного гребеня. Підготовка робочих лопаток під УЗД. Укладання ротора в циліндр.

Перевірка зазорів.

Примітка  При укладанні ротора в циліндр та його виїмці, по вимогам технології, кожний раз ціни помножуються на коефіцієнт 0,1.

§ 17. Заміна роторів  (РЭ2-17-1-А—РЭ2-17-15-А)

Розконсервація, очищення та промивання ротора. Ознайомлення з техдокументацією та зняття необхідних замірів. Перевірка биття. Приміряння ротора в проточній частині. Складення формулярів на оброблення закладних частин циліндра та насадних деталей ротора. Укладання ротора в циліндр. Перевірка зазорів в проточній частині Виїмка ротора, укладання на козли та підготовка до контрольного складання та закриття циліндра.

Примітка. При заміні роторів вартість технічного керівництва визначається коефіцієнтом 0,5.

3. Підшипники агрегатів.

§18. Ремонт переднього блока підшипника (РЭ2-18-1—РЭ2-18-6)

Розболчування, розкриття кришки підшипника, розібрання підшипника. Виконання усіх необхідних замірів та укладання деталей на ремонтній площадці. Очищення, промивання, протирання та продування стисненим повітрям усіх деталей підшипника. Усунення задирів та забоїн. Перевірка стану бабітового заливання укладки підшипника. упорних та настановних колодок. Вирубка та наплавлення дефектів заливання, що займають не більше 1 % площі укладки. Перевірка щільності прилягання сполучених поверхонь. Перевірка зазорів по маслобійним кільцям. Перевірка вимагаємо-го розбігу ротора в упорнім підшипнику. Ревізія та укомплектування кріплення. Проведення контрольного складання з виконанням усіх замірів. Закриття підшипника.

§19. Ремонт проміжного блока підіипників /РВТ-РНТ; РВТ-РСТ; РСТ-РНТ/

(РЭ2-19-1—РЭ2-19-2)

Розболчування. розкриття кришки підшипника, розібрання підшипника.Виконання усіх необхідних замірів та укладання усіх деталей на ремонтній площадці. Очищення, промивання, протирання та продування стисненним повітрям усіх деталей підшипника. Усунення задирів та забоїн. Перевірка стану бабітового заливання укладки підшипника. упорних та настановних колодок. Вирубка та наплавлення дефектів заливання, що займають не більше 1 7. площі укладки. Перевірка щільності прилягання сполучених поверхонь, відновлення зазорів по маслобійним кільцям. Перевірка розбігу ротора в упорному підшипнику. Ревізія та укомплектування кріплення. Проведення контрольного складання з виконанням усіх замірів. Закриття підшипника.

§20. Ремонт заднього блока підиипників /РВТ-РГ: РНТ-РГ; РВТ-РК/

(РЭ2-20-1—РЭ2-20-5)

Розболчування та розкриття кришки підшипника. Виконання усіх необхідних замірів та укладка усіх деталей на ремонтній площадці. Очищення, промивання, протирання та продування стисненним повітрям усіх деталей підшипника. Усунення задирів та забоїн. Перевірка стану бабітового заливання укладки підшипника. Вирубка та наплавлення дефектів заливання, що займають не більше 1 % площі укладки. Перевірка щільності прилягання сполучених поверхонь. Відновлення зазорів по масловідбійним кільцям. Ревізія та укомплектування кріплення. Проведення контрольного складання з виконанням усіх замірів. Закриття підшипника.

§21. Ремонт валоповоротного пристрою (РЭ2-21-1—РЭ2-21-3)

Розболчування валоповоротного пристрою. Виконання усіх необхідних вимірів. Укладання    деталів на ремонтній площадці.Очищення, промивання, продування усіх деталей.еревірка та підгонка зачіплення. опорних та посадочних поверхонь деталей та вузлів. Дефектація та укомплектування кріплення. Складання валоповоротного пристрой. Установка валоповоротного пристрою, зболчування горизонтального та вертикального рознятть кришки. Під'єднання електродвигуна та складання сервомотора. Під’єднання маслопроводів.

Примітка. При ремонті ВПП Калузського заводу ціни помножити на коефіцієнт 0.4. при ремонті ВПП з підшипниками кочення застосовувати коефіцієнт 0,6.

§22. Ремонт опори ротора генератора (РЭ2-22-1—РЭ2-22-10)

Розболчування та розкриття кришки підшипника. Розібрання підшипника. Виконання усіх необхідних замірів та укладання деталей на ремонтній площадці. Очищення, промивання, протирання та продування усіх деталей підшипника. Усунення задирів та забоїн. Перевірка стану бабітового заливання укладки підшипника. Вирубка та наплавлення дефектів заливання, що займають не більше 1 % пло.щі укладки. Перевірка щільності прилягання сполучених поверхонь.

Відновлення зазорів по масловідбійним кільцям. Дефектація та укомплектування кріплення. Проведення контрольного складання з виконанням усіх замірів. Забезпечення ізоляції опори. Закріплення підшипника.

§23. Ремонт підшипника ротора збудника (РЭ2-23-1—РЭ2-23-8)

Розболчування та розкриття кришки підшипника. Розібрання підшипника. Виконання усіх необхідних замірів та розкладання деталей на ремонтній площадці. Очищення, промивання, протирання та продування усіх деталей підшипника. Усунення задирів та забоїн. Перевірка стану бабітового заливання укладки підшипника. Вирубка та наплавлення дефектів заливання, що займають не більше 1 % площі укладки. Перевірка щільності прилягання сполучених поверхонь. Відновлення зазорів по маслобійним кільцям. Дефектація та укомплектування кріплення. Проведення контрольного складання з виконанням усіх замірів. Забеспечення ізоляції опори. Закриття під-шипника.

4. Паророзподілення (газорозподілення)

§24. Ремонт стопорних клапанів (РЭ2-24-1—РЭ2-24-5)

Розболчування та зняття (зболчування та установка) клапана. Установка на ремонтній площадці. Розібрання, очищення, промивання та продування стисненим повітрям  усіх деталей. Перевірка зазорів та посадки деталей клапана.  Перевірка скривлення штока. Перевірка прилягання ущільнювальних поверхонь.  Забезпечення потрібного ходу розвантажувального клапана. Перевірка щільності посадки сідла. Перевірка та укомплектування кріплення. Зачищення поверхонь. Проведення контрольного складання з виміром основних деталей та вузлів. Складання клапана та стопорення деталей.

Примітка.При ремонті двосідельних клапанів застосовувати коефіцієнт 1,4.

§25. Ремонт регулювальних.клапанів з кулачковим керуванням (РЭ2-25-1—РЭ2-25-4)

Розболчування та зняття (установка та зболчування) клапана. Укладання на ремонтній площадці. Розібрання, очищення, промивання та продування стисненим повітрям  усіх деталей. Перевірка зазорів та посадок деталей клапана. Перевірка скривлення штока. Перевірка ущільнювальних поверхонь. Забезпечення потрібного ходу розвантажувальних клапанів. Перевірка та укомплектування кріплення. Зачищення поверхонь. Проведення контрольного складання з виміром основних деталей та вузлів. Складання клапана та стопорення деталей.

Примітка. При ремонті двосідельних клапанів застосовувати коефіцієнт 1.3.

§26. Ремонт регдлввальних клапанів з траверсним керуванням (РЭ2-26-1—РЭ2-26-2)

Розболчування та зняття (установка та  зболчування)  кришки парової коробки спільно з клапанами.  Установка на ремонтній площадці. Розібрання,  очищення,  промивання та продування стисненим повітрям усіх деталей.  Очищення  ущільнювальних  поверхонь  клапанів та сідел. Очищення розняття парової коробки та кришки.  Зачищення поверхонь.  Перевірка та усунення заїдань  та  вироблення розвантажувальних клапанів.  Перевірка скривлення  нтоків  балки. Для усунення дефектів та притирання клапанів по спеціальним  при-тирам,   проведення  розібрання  (складання)  балки.    Перевірка щільності посадки сідел.  Перевірка та укомплектування кріплення. Проведення контрольного складання з вимірами основних деталей та вузлів. Складання та стопоріння деталей.

§27. Ремонт регулювальної поворотної діафрагми (РЭ2-27-1—РЭ2-27-5)

Розболчування (зболчування) кріплення,  розібрання (складання) діафрагми. Укладання на ремонтній площадці.Розібрання,  очищення. промивання та продування стисненим повітрям усіх  деталей. Перевірка прилягання поворотного кільця до площини діафрагм. Забезпечення необхідного зазора між поворотним та притискувальними кільцями. Перевірка та укомплектування кріплення. Перевірка та виправлення площини горизонтального розняття. Відновлення теплових зазорів. Проведення контрольного складання та перевірка правильності закриття та відкриття регулювальних вікон.

Розібрання та підготовлення до складання.

§28. Ремонт поворотної заслінки (РЭ2-28-1)

Розболчування кріплення,  розкриття кришки та виїмка заслінки. Очищення та промивання усіх деталей. Перевірка вироблення підшипників та цапф. Перевірка запорних окрайок заслінки та  корпусу. Перевірка плавності повороту заслінки в підшипниках. Складання та зболчування.

Приєднання до приводного важеля.

§29. Ремонт розподільного пристрою з важильним приводом (РЭ2-29-1—РЭ2-29-2)

Перевірка зазорів,  люфтів в пальцевих  та  кульових  з'єднаннях. Розібрання усіх вавильних зв'язків та зняття вавилів. Очищення, промивання та продування стисненим  повітрям  усіх  деталей. Визначення способу забезпечення необхідних зазорів в пальцевих та шарнірних з'єднаннях. Проведення контрольного складання з перевіркою настановних розмірів. Складання та стопорення деталей вузлів.

§30. Ремонт розподільного пристрою з кулачковим приводом (РЭ2-30-1—РЭ2-30-2)

Перевірка зазорів та лшфтів в зачепленні з рейкою та в підшипниках.Зняття (установка) розподільного пристрою. Установка на ремонтній площадці та розбирання. Очищення, промивання та продування стисненим повітрям усіх деталей.  Визначення величин вироблення на робочих поверхнях кулачків.  Проведення контрольного  складання з перевіркою розмірів. Складання та стопорення деталей.

§31. Ремонт соплового та напрямного апаратів (РЭ2-31-1—РЭ2-31-6)

Очищення та огляд соплових сегментів та їх кріплень, лопаток та бандавів напрямного апарата та парового щита. Перевірка відсутності в них тріщин, вм'яття, надривів, слідів ерозії та корозії, ослаблення кріплення та т.п. Почергова перевірка парового  розбігу  ротора  при  віддалених кінцевих,  промівних ущильненнях,  в верхній та  нивній  половинах циліндра. Зняття необхідних замірів.

5. Ремонт системи регулювання та захисту турбін

§32. Ремонт системи регулювання та захисту (РЭ2-32-1—РЭ2-32-11)

Розібрання, очищення,  перевірка вузлів та деталей системи регулювання та захисту (блок регуляторів,  регулятор  швидкості  та його золотник, регулятор тиску, головні сервомотори та золотники. автомат безпеки та його золотники,  сервомотор автоматичного затвора, трансформатори, синхронізатори та інші). Зняття вузлів системи регулювання та установлення їх на ремонтній площадці.Виявлення дефектів, огляд фланцевих з'єднань.  Проведення контрольного складання з виміром основних деталей та вузлів.   Установлення вузлів на місця.

§ 33. Ремонт імпульсної частини системи регулювання (РЭ2-33-1—РЭ2-33-10)

Розбирання, очищення, перевірка вузлів та деталей імпульсної частини регулювання. Зняття вузлів Імпульсної частини та установка на ремонтній площадці (головний маслонасос, імпульсний насос, інжектори, редукційні та зворотні клапани, маслопроводи системи регулювання або трубопроводи робочої рідини, фільтри та інші). Виявлення дефектів. Огляд фланців та з'єднань. Укомплектування кріплення. Проведення контрольного складання з вимірюванням основних деталей та вузлів. Установка деталей та вузлів на місце.

§34. Ремонт вузлів регулювання та захисту (РЭ2-34-1-А—РЭ2-34-35-В)

Зняття вузла. Очищення,  промивання  та  продування  стисненим повітрям усіх деталей.  Перевірка зазорів та  натягів  сполучених деталей. Ревізія кріплення. Зсунення задирок та забоїн. Проведення контрольного складання з зніманням вимірів в  відповідності  з вимогами формулярів.  Розбирання.  Виготовлення нових  прокладок. Складання з додержанням настановних розмірів.  Установлення вузла на місце.

Примітки: 1. Приведені ціни розповсюдвуиться тільки на ремонт вузлів регулювання  при їх роздільному ремонті.

2. При розміщенні на одному валу колес імпелера та маслонасоса застосовувати коефіцієнт 1,7.

б. Вакуумна система

§35. Ремонт конденсатора (РЭ2-35-1—РЭ2-35-5)

Розкриття лючків. Розболчування рознятть кришок водяних камер. Зняття кришки та установлення на ремонтній площадці. Очищення кришки. Промивання та укомплектування кріпельних деталей. Очищення та промивання внутрішніх поверхонь охолоджувальних трубок конденсатора (при нормативній початковій забрудненості).Очищення трубних досок та водяних камер, встановлення ворстких опор під лапи конденсатора. Заповнення парового простору водою. Огляд трубок та позначка місць течі. Зливання води. Закриття кришвки та лючків.

Примітки: 1.При очищенні трубок конденсатора при великих відкладеннях. ціни відзначаиться по відповідним позиціям спеціальних робіт або по фактичним цінам, яки враховують реальні трудовитрати.

2. При ремонті водоструминних еаекторів застосовувати коефіцієнт 1.3.

§36. Ремонт ежекторів (РЭ2-36-1—РЭ2-36-9)

Розболчування кріплення. Зняття труби підведення пари та від'єднання повітровода. Розбирання ежектора, виїмка трубних секцій та укладення деталей на ремонтній площадці. Очищення та виявлення дефектів. Складання у відповідності з техумовами, витримавши установлення сопел відповідно дифузорів. Установка колін, патрубків та труб повітре- та паропроводів та зболчування.

§37. Ремонт атмосферного клапана (РЭ2-37-1—РЭ2-37-6)

Розболчування та зняття кришок (для важильних-відмічення положення вантажа). Очищення, промивання та перевірка деталей клапана. Огляд та виявлення дефектів усіх деталей та різьбових з'єднань. Перевірка зазорів, соосностей та контактів сполучених деталей (для пружинних-зняття характеристик). Складання клапана.

## Глава   ІІІ

Ремонт вузлів відцентрових компресорних машин (ВКМ)

- Циліндри.

§38. Розкриття корпусів (РЭ2-38-1-А—РЭ2-38-49-А)

Розболчування фланцевих з'єднань зняття вузлів та деталей, що перешкоджують розкриттю циліндра, та установлення їх на ремонтній площадці. Розболчування горизонтального розняття циліндра. Знімання верхньої половини та установлення її на ремонтній площадці. Кантування для виїмки та ревізії деталей проточної частини.

§39. Розібрання проточних частин (РЭ2-39-1-А—РЭ2-39-49-А)

Розболчування кріплення та виїмка верхніх та нижніх половин дифузорів та напрямних апаратів, розкладення на ремонтній площадці. Розболчування та виїмка сегментів кінцевих та проміжних ущільнень.

§40. Ремонт кінцевих та проміжних ущільнень (РЭ2-40-1-А—РЭ2-40-49-А)

Очищення та огляд площин розняття та посадочних поверхонь, Ревізія кріплення та стопорних шайб. Виправлення погнутих гребнів. Зачищення площин розняття сегментів. Заміряння радіальних зазорів в ущільненнях.

§41. Ремонт діафрагми (РЭ2-41-1-А—РЭ2-41-48-А)

Розболчування кріплення та виймання верхніх та нижніх половин діафрагм. Огляд та очищення діафрагм зворотніх напрямних апаратів та дифузорів. Ревізія кріплення діафрагм та дифузорів. Перевірка напрямних лопаток. Зачищення вихідних окрайок лопаток. Зачищення площин горизонтальних рознятть. Перевірка центрування та теплових зазорів.

§42. Ремонт корпусів  (РЭ2-42-1—РЭ2-42-49-А)

Огляд поверхні розняття та посадочних місць діафрагм та ущільнень. Перевірка відсутності тріщин. Очищення посадочних місць закладних та розняття, усунення забоїн та задирок. Ревізія та укомплектування кріплення. Очищення фланцевих з'єднань.

§43. Перевірка проточних бастин (РЭ2-43-1-А—РЭ2-43-50-А)

Укладення нижніх половин діафрагм та ущільнень в циліндр. Установлення борштанги по розточкам під маслобійники. Перевірка центрування діафрагм та їх теплових зазорів. Перевірка центрування кінцевих ущільнень. Прибирання борштанги. Перевірка зазорів в ущільненнях по ротору.

§44. Контрольне складання (РЭ2-44-1-А—РЭ2-44-50-А)

Складання (розбирання) проточних частини циліндра та підшипників.   Установка (виїмка) ротора. Кантування та установлення (зняття) верхньої половини циліндра. Перевірка теплових зазорів. Перевірка вісьового розбігу ротора та зазорів проточної частини. Зболчування розняття, повертання ротора та переконання у відсутності зачепання.

§45. Контрольне складання (РЭ2-45-1-А—РЭ2-45-50-А)

Підготовка циліндра до закриття. Складання проточної частини циліндра. Проведення вибіркової перевірки зазорів та розбігу ротора. Зболчування горизонтального розняття та фланцевих з'єднань.

§46. Зведена таблиця  цін на ремонт у типовому  обсязі циліндрів компресорів та нагнітачів (РЭ2-46-1—РЭ2-46-50)

2. Ротори.

§47. Ремонт роторів.  (РЭ2-47-1-А—РЭ2-47-51-А)

Виймання ротора із циліндра. Очищення та промивання. Укладення в циліндр, перевірка зазорів проточної частини та центрування по розточкам та півмуфтам. Перевірка биття ротора. Перевірка надійності кріплення балансувальних вантажів. Перевірка шийок ротора та поверхонь упорного гребеня. Укладання ротора та підготовка до контрольного складання та закриття циліндра.

Примітка.При укладанні та вийманні ротора по вимогам технології кожний раз до цін застосовувати коефіцієнт 0,1.

§48. Заміна ротора (РЭ2-48-1-А—РЭ2-48-50-А)

Розконсервація, очищення та промивання ротора.  Ознайомлення з техдокументацією та зняття необхідних замірів. Примірювання ротора в проточній частині.  Складання формулярів на обробку  закладних частин циліндра та насадних деталей ротора.  Укладання ротора в циліндр. Перевірка зазорів в проточній частині.  Виймання ротора, укладення на козли та підготовка до контрольного складання та закриття циліндра.

Примітка.При заміні роторів вартість технічного керівництва визначається коефіцієнтом 0,5.

3. Підшипники

§49. Ремонт корпуса з опорно-упорним підшипником ковзання (РЭ2-49-1—РЭ2-49-12)

Розболчування горизонтального  та  вертикального  розняття  та розкриття кришки корпусу підшипника.  Виконання  усіх  необхідних замірів та укладання усіх деталей (після виїмки ротора) на ремонтну площадку. Очищення, промивання,  протирання та продування стисненим повітрям усіх  деталей  підшипника.    Перевірка  стану бабітового залиття опорних поверхонь укладки підшипника,  упорних та настановних колодок та упорних площин укладки.  Перевірка стану сполучених поверхонь. Перевірка розбігу  ротора  в  упорному підшипнику. Ревізія та укомплектування кріплення. Проведення контрольного складання з виконанням замірів.   Очищення  картера  та закриття підшипника.

§50. Ремонт корпуса з опорним підвипником ковзання (РЭ2-50-1—РЭ2-50-4)

Розболчування горизонтального  та  вертикального  розняття  та розкриття кришки корпуса підшипника.  Виконання  усіх  необхідних замірів та укладання усіх деталей (після виїмки ротора) на  ремонтній площадці. Очищення, промивання,  протирання та продування стисненим повітрям усіх  деталей  підшипника.    Перевірка  стану бабітового залиття укладки.  Вирублення та  наплавлення  дефектів бабітового залиття,  що займає  не  більше  1%,  площі.  Перевірка стану сполучених поверхонь. Ревізія та укомплектування кріплення. Проведення контрольного складання з виконанням усіх замірів. Очищення  картера та закриття підшипника.

§51. Ремонт корпусу з опорно-упорним підшипником кочення (РЭ2-51-1—РЭ2-51-10)

Розболчування горизонтального  та  вертикального  розняття  та розкриття кришки. Виконання усіх необхідних замірів. Після виїмки ротора з корпусами підшипників із корпусу, розбирання корпусів та опресування підшипників. Очищення, промивання, протирання та продування стисненим повітрям усіх деталей.    Напресування  підшипників та складання їх корпусів на вал ротора.  Замір  потрібного розбігу ротора в упорному підшипнику.  Очищення картера та закриття підшипника.

4. Система регулювання та захистувідцентрових компресорних машин

§52. Ремонт систем регулювання та захисту (РЭ2-52-1—РЭ2-52-16)

Знімання вузлів системи регулювання та захисту  та  розміщення на ремонтній площадці (регулятори, сервомотори, вузли захисту та т.п.). Розроблення, очищення, протирання вузлів та деталей.  При необхідності відправлення їх на перевірку в лабораторій КВП. Проведення контрольного складання з зняттям необхідних замірів. Установлення вузлів на місця.

Примітки: 1. Ціни не враховують робіт по ремонту систем регулювання приводних турбін.

2. При ремонті систем регулювання ВКМ. не оснащених протипомпажним захистом застосувати коефіцієнт 0,5.

3. При ремонті електричних (електронних) систем регулювання (механична частина) застосувати коефіцієнт 0,7.

§ 53. Ремонт імпульсної частини систем регулювання (РЭ2-53-1—РЭ2-53-4)

Знімання вузлів імпульсної частини та розміщення на  ремонтній площадці (головні,  пускові та резервні маслонасоси.   редукційні клапани. імпелери, інжектори,  фільтри,  маслопроводи регулювання або трубопроводи робочої рідини та т.п.). Ревізія, очищення, продування імпульсних труб, труб Вентурі. Торцевої шайби. Розібрання, очищення, перевірка вузлів та деталей. Огляд фланців та з'єднань.  Укомплектування кріплення.  Проведення контрольного складання.  Установлення на місця  деталей  та вузлів

§54. Ремонт вузлів регулювання та захисту (РЭ2-54-1—РЭ2-54-12)

Зняття вузла. Розбирання, очищення, промивання та продування стисненим повітрям усіх деталей.  Перевірка зазорів та  натягів сполучених деталей. Ревізія кріплення.  Зсунення задирок та завусенців.  Проведення контрольного складання зі зніманням замірів у відповідності з вимогами формулярів. Розбирання. Виготовлення нових прокладок.

Складання та установлення вузлів на місця.

Примітка.Приведені ціни розповсюджуються тільки на ремонт вузлів регулювання при їх роздільному ремонті.

5. Система повітряних (газових) комунікацій (в межах машзала)

§55. Камери фільтрів (РЭ2-55-1-А—РЭ2-55-4-Б)

Очищення камери фільтрів.  Виймання рамок та  сіток  з  касет вісцинових фільтрів.  Переміщення їх (до 50 м)  для  очищення  та промивання.  Установлення рамок та сіток на  місце. Проведення ревізії підшипників та механізма обертання самоочисного  фільтра. Очищення масляної ванни.

§56. Повітроводи фільтрів (РЭ2-56-1—РЭ2-56-4)

Огляд,  очищення усмоктувальних та нагнітальних трубопроводів, Рихтування напрямних лопаток та короба. Ревізія опор.

§57. Повітроохолодники (газоохолодники) (РЭ2-57-1—РЭ2-57-4)

Від'єднання трубопроводів.  Розболчування кріплення та знімання кришок пучка охолодника.  Виїмка трубного пучка та  розміщення на ремонтній площадці. Очищення та промивання.  Виготовлення комплекта прокладок. Установка пучка на місце.  Установка та зболчування кришки. Під'єднання трубопроводів охолоджуваної води.

§58. Вологовіддільник (РЭ2-58-1-А—РЭ2-58-1-Г)

Розболчування та знімання люка.  Огляд внутрішньої  порожнини. Пропарювання  та  очищення  стінок  та  сітчастих    перегородок. Від'єднання штуцерів та трубопроводів.  Під'єднання  штуцерів  та закриття лика.

§59. Випускний (протипомпажний) клапан (РЭ2-59-1—РЭ2-59-4)

Вирізання та розболчування вертикальних рознятть. Стропування та знімання корпусу клапана. Розміщення на ремонтній площадці. Розболчування кріплення напрямного стакана та виїмка пружини. Розболчування кріплення кришок, зняття кришок та виїмка клапана. Очищення та промивання деталей.   Перевірка запорних поверхонь. Очищення фланців та виготовлення прокладок. Складання та установлення клапана на місце.

§60. Зворотний клапан (РЭ2-60-1—РЭ2-60-4)

Вирізання та розболчування вертикальних рознятть. Стропування та знімання корпусу клапана. Розбирання, очищення, промивання та натирання деталей графітом. Перевірка запорних поверхонь та роботи клапана та демпферного пристрою. Очищення фланцевих з'єднань. Виготовлення прокладок. Складання та установлення клапана на місце.

§61. Дросельна заслінка (РЭ2-61-1—РЭ2-61-4)

Вирізання або розболчування вертикальних рознятть.  Стропування та знімання корпусу заслінки, розібрання, очищення,  промивання та натирання деталей графітом. Ревізія підшипників. Перевірка роботи заслінки. Очищення фланцевих з'єднань.  Виготовлення прокладок.  Складання,  стропування та установка  корпусу  заслінки  на місце.

Примітка.При ремонті без зняття клапана або заслінки до цін застосовувати коефіцієнт 0,75.

§62. Знежирювання вузлів кисневих компресорів (РЭ2-62-1—РЭ2-62-7)

Від'єднання фундаментних болтів та фланцевих з'єднань  масло та газопроводів, зняття нижньої половини циліндра з фундаменту.  Транспортування вузлів в камеру знежирювання .  завантаження в ванну, приготування водно-миючого розчину, виймання вузлів,  промивання, сушіння та контроль якості знежирювання.  Установка нижньої половини циліндра на фундамент,    перевірка прилягання опор до фундаментних плит та центрування по  розточкам та півмуфтам. Приєднання фланців газопровода до сполучених поверхонь циліндра та охолодників. Забезпечення рівномірного зазору по всьому периметру фланців до їх затягання для виключення натягів.

Примітка.Вартість робіт по знежирюванню визначена із врахування одноразового знежирювання. У випадку необхідності повторного знежирювання вартість кожного наступного визначається з коефіцієнтом 0,7.

Глава   IV.

## Ремонт загальних вузлів

§63. З'єднувальні муфти (РЭ2-63-1-А—РЭ2-63-5-В)

Від'єднання та усунення захисного кожуха.   Перевірка  та  при необхідності відновлення маркірування. Усунення призонних болтів. Очищення кріплення та перевірка зрівноваженості  болтів  в  складенні з гайками,  шплінтами та шайбами.    Перевірка  зазорів  та вісьового розбігу в муфті.Очищення сполучених поверхонь,  канавок та отворів для  змащування. Установка півмуфти по міченням. Складання,  зболчування та шплінтування кріплення. Установка захисного кожуха.

Примітка. При наявності проміжного вала обидві муфти оцінюються окремо.

§64. Маслопроводи (РЭ2-64-1-А—РЭ2-64-8-В)

Розбирання фланцевих з'єднань маслопроводів. Маркірування та знімання трубопроводів. Промивання та очищення трубопроводів від шламу та бруду. Зачищення фланців труб та перевірка їх паралельності. Установка захисних заглушок. Ревізія та укомплектування кріплення. Розбирання масляних клапанів (редукційних, зворотних, маслоскидальних та т.п.). Очищення від шламу та бруду. Перевірка їх щільності. Складання клапанів. Складання маслопроводів в робоче положення.

Примітки: 1. При ремонті та очищенні масляної системи водневого охолодження генератора та маслоочищувального пристрою ціни підвищуються на 20%.

2. При ремонті масляної системи агрегатів з гідромуфтами ціни підвищуються на 10%.

3. При ремонті маслосистем з двома контурами ціни підвищуються на 50%.

4. При ремонті вбудованих маслосистем застосовувати коефіцієнт 0,4.

5. При ремонті систем з пристроєм для консистентного змащування застосовувати коефіцієнт 0,2.

6. Ціни не враховують роботи по зливанню, доставці, очищенню та заливанню масла в систему та виготовлення пробок (заглушок).

§65. Маслобаки (РЭ2-65-1—РЭ2-65-7)

Очищення бака зовні та розкриття.   Очищення  внутрішньої  поверхні маслобака,  виїмка фільтрів.  Промивання гарячою водою  та огляд внутрішньої поверхні маслобака.  Зачищення місць відшаровування фарби та утворення корозії до чистого металу, протирання та змазування маслом.  Продування стисненим повітрям фільтрів маслобака та огляд їх сіток.  Укомплектування  кріплення.    Установка фільтрів на місце. Закриття кришки маслобака.

§66. Маслоохолодники (РЭ2-66-1—РЭ2-66-9)

Очищення маслоохолодника зовні.  Від'єднання трубопроводів  та водяного колектора.   Стропування  та  знімання  маслоохолодника. Зняття верхньої водяної камери та її кришки.  Знімання ущільнення та виїмка трубного пучка.  Очищення та продування парою  трубного пучка та внутрішньої поверхні.  Опресовування пучка.    Складання корпуса, установка на місце та опресовування.  Підготовка маслоохолодника до роботи.

§67. Пускові або резервні маслонасоси (РЭ2-67-1-А—РЭ2-67-2-Г)

Від'єднання насоса та установка на ремонтній площадці. Розболчування та зняття кришки. Виймання ротора або шестерень. Очищення, промивання та протирання усіх деталей. Проведення необхідних вимірів. Установка та зболчування кришки. Перевірка центрування з ротором привода. З'єднання півмуфти та маслопроводів.

Примітки: 1.При ремонті шестеренчастих або гвинтових трійок за-       стосовувати коефіцієнт 1,7.

2. При ремонті вертикальних насосів застосовувати коефіцієнт 1.2.

3. При ремонті насосів з плаваючими ущільненнями застосовувати коефіцієнт 1,3.

4. При ремонті гвинтових насосів застосовувати коефіцієнт 1,1.

5. При розташуванні на одному валу колеса насоса  та імпелера застосовувати коефіцієнт 1,7.

§68. Турбомасляні насоси (РЭ2-68-1-А—РЭ2-68-2-Г)

Від'єднання трубопроводів.    Розкриття  кришок.    Розбирання підшипників та ущільнень.  Очищення,  огляд та перевірка усіх деталей насоса та турбіни.  Вимірення зазорів турбіни,   насоса  та підшипників. Розбирання, огляд, очищення та складання парової арматури та автомата безпеки. Складання турбіни та насоса.

§69. Редуктори частоти обертання турбін, компресорних та насосних агрегатів

(РЭ2-69-1—РЭ2-69-8)

Розболчування та зняття кожухів з'єднувальних муфт,  розболчування муфт. Перевірка центрування редуктора по сполученим півмуфтам. Розболчування розняття. Знімання усіх деталей, що перешкоджують розкриттю та розкриття кришки редуктора, перевірка центрування та розбігу зубчастої пари.  прилягання зубців  та маркірування деталей. Перевірка зазорів та натягів в опорних підшипниках. а також розбігу в упорному підшипнику.  Перевірка кріплення редуктора до фундамента.  Розібрання редуктора, очищення та промивання усіх деталей з'єднувальних муфт. Перевірка та виправлення закруглювання зубців колеса та шестерні .  Проведення контрольного складання та складання редуктора.

Примітки: 1. Ці ціни враховують ремонт циліндричних, горизонтальних. одноступінчастих. двошевронних редукторів турбін, ВКМ та насосних агрегатів.

2. При ремонті двох, трьох та більше ступінчастих редукторів застосовувати коефіцієнт 0,15 на кожну подальшу ступінь.

3. При ремонті одношевронних редукторів (детандерів та т.п.) на всі ремонтні роботи застосовувати коефіцієнт 0,7.

4. При ремонті редукторів,які мають три опори у ведучої шестерні, до цін застосовувати коефіцієнт 1,1.

5. Для редукторів, які мають порожнечий, вал та додатковий торсійний валик, ціни підвищуються на 3%.

§70. Гідромуфти (РЭ2-70-1—РЭ2-70-2)

Знімання вузлів та деталей, перешкоджуючих розкриттю. Розболчування рознятть та розкриття кришок. Розкриття підшипників. Перевірка маркірування. Строповка та виїмка насосного та турбінного колеса в складі. Опресування півмуфти, знімання торцевих кришок. Розболчування та розбирання півроторів. Огляд перфорірованих екранів. Очищення масляних площин. Заповнення формулярів. Перевірка теплового захисту та пристрою захисту по тиску. Складання півроторів. кладання підшипників. Установка та закріплення кришки.

Глава  V.

§71. Спеціальні роботи при ремонті вузлів турбін,  компресорних та насосних агрегатів.

(РЭ2-71-1-А—РЭ2-2-71-118-А)

Примітки.  У випадку обриву шпильок при заміні соплового або напрямного апаратів та сегментів (п.п. 2.71.28÷2.71.38) їх заміна оцінюється по п.п. 2.71.1÷2.71.25.

Примітка. При необхідності підйома та установки верхньої половини циліндра до цін п.п. 2.71.64-2.71.66 застосовувати коефіцієнт 1,4.

Примітки. 1. Наведені ціни передбачають шабрування стальних поверхонь, при обробці інших матеріалів застосовувати наступні коефіцієнти:  чавун-0,85; бронза-0,65: бабіт-0,45.

2. При шабруванні шару металу більше 0,15мм ціни збільшуються на 10% за кожні подальші 0,15мм,

3. На допоміжні роботи: кожний підйом деталі, нанесення фарби та контроль обробленої поверхні ціни збільшувати на 1,5%.

4. На знімання вузлів для перевірки та шабрування ковзаючих та сполучених поверхонь, на які відсутні ціни у кожному конкретному випадку, оцінка провадиться по фактичним трудовитратам.

5. При необхідності усунення шпильок додатково ціни визначаються по відповідним позиціям даного розділу.

§72. Ротори (РЭ2-72-1-А—РЭ2-72-123-Б)

Примітка. Приведені в поз. 72.3÷72.22 ціни не враховують виконання робіт по приганянню посадочних місць та шпонок, а також знімання та насадку інших деталей.

Примітка. При наявності у агрегата однієї укладки без центрувальних колодок ціна збільшується на 1,1; при двох підшипниках указаної конструкції на 1,2, а при більшому числі визначається по фактично витраченому часу.

§73. Підшипники та з'єднувальні муфти  (РЭ2-73-1-А—РЭ2-73-112-Б)

Примітка.На операції по заміні та підганянню укладок опорних та опорно-упорних підшипників при закритих циліндрах (без виймання роторів) до цін застосовувати коефіцієнт 1,6.

Примітка. При необхідності виготовлення та приганяння шпонок або пазів, а також посадочних місць, райберування отворів під болти та т.п. ціни поз. 2.73.77÷2.73.89 визначаються додатково з врахуванням цін поз. 2.73.96÷2.73.98 та 2.73.101.

§74. Робочі та напрямні лопатки (РЭ2-74-1-А—РЭ2-74-74-А)

Примітка. При відстані між дисками менше 75мм указані ціни збільшуються на 25%.

Примітка. До цін поз.2.74.9÷2.74.39 застосовувати коефіцієнт при конструкції лопаток:

а) з подвійним шипом - 1,1;

б) з скошеним або фасонним стрічковим бандажом - 1,05;

в) з відфрезерованим бандажом (типу "Шкода") -1,1;

г) лопатки з аксиальною посадкою прирівнюються до лопаток з пазовою посадкою – 0,9;

д) лопатки з посадкою на гребінь (грибок) прирівнюються до лопаток з посадкою в паз – 1,2.

Примітка. Цінами на проточення бандажів та гребенів ущільнень робочих лопаток не враховано виготовлення пристроїв для проточення та провертання ротора

#### Примітка. При електроіскровому зміцненні нових лопаток одної ступені до цін застосувати коефіцієнт 0,7.

§75. Паророзподілення (РЭ2-75-1-А—РЭ2-75-66-Б)

Примітка. Притирання клапанів дифузорного (сферичного) типу виконувати по спеціальним чавунним притирам.

§76. Системи регулювання та захисту (РЭ2-76-1-А—РЭ2-76-42-А)

§77. Редуктори частоти обертання турбін, компресорів та насосних агрегатів

(РЭ2-77-1-А—РЭ2-77-10-Б)

§78. Масляна система (РЭ2-78-1-А—РЭ2-78-15-Б)

§79. Ежектори, охолодники (РЭ2-79-1-А—РЭ2-79-15-Б)

§80. Конденсатори (РЭ2-80-1-А—РЭ2-80-41-А)

Примітка. При частковій заміні трубок ціна визніачається як відповідна частина повної заіміни в верхніх рядах з коефіцієнтом 1,0, а в середніх або біля перегородки –1,5.

Примітка. При частковій заміні трубок ціна визніачається як відповідна частина повної заіміни в верхніх рядах з коефіцієнтом 1,0, а в середніх або біля перегородки –1,5.

§81. Гіідромуфти (РЭ2-81-1-А—РЭ2-81-9-Б)

§82. Повітряні (газові) комунікації (РЭ2-82-1-А—РЭ2-82-9-А)

Примітка. При заміні металевих конструкцій повітреводів (газоходів) та при ремонті водоочисних обертаючих сіток ціни визначаються по відповідним пунктам IV частини прейскуранту.

Глава  VI.

##### Ремонт вузлів поріневих компресорів

§83. Циліндри (РЭ2-83-1—РЭ2-83-12)

Зняття кришки блока циліндра або ступеня. Від'єднання шатуна або штока поршня. Виймання поршня із циліндра. Промивання та очищення деталей. Зняття замірів та заповнення формулярів. Складання та закріплення.

§84. Поршні  (РЭ2-84-1--РЭ2-84-10)

Розбирання та очищення від відкладень. Перевірка канавок під поршневі кільця. Перевірка кріплення та стопорних деталей диференціальних збірних поршнів. Перевірка кріплення та стану сферичних поверхонь плаваючих поршнів диференціального збірного поршня.

Складання та закріплення деталей.  Замір величини мертвого простору. Перевірка центрування поршнів по циліндрам. Установка поршня та перевірка наявності стопорної шайби та щільності затягання гайки.

§85. Поршневі кільця (РЭ2-85-1—РЭ2-85-8)

Очищення кілець від відкладень. Огляд та визначення ступені зносу кілець. Усунення задирок та рисок. Перевірка прилягання кілець по дзеркалу циліндра та зазорів в замках. Перевірка виробки розбірних пружин в кільцевих пазах.

§86. Сальникові ущільнення (РЭ2-86-1—РЭ2-86-9)

Знімання сальникових ущільнень та їх розбирання. Очищення та промивання. Перевірка стану пружин та кілець, внутрішніх поверхонь, камер та шайб. Перевірка маркірування стиків розрізних кілець. Перевірка контакту ліхтаря, обойм та кілець. Перевірка стану циліндричних та браслетних пружин. Складання та установка сальників.

§87. Шатуни (РЭ2-87-1—РЭ2-87-9)

Розболчування кріплення та зняття шатуна. Очищення та промивання. Визначення скривлення шатуна. Перевірка головки та кріплення на відсутність тріщин. Замір зазорів та заповнення формулярів. Перевірка соосності розточок. Установка шатуна. Зболчування та стопорення кріплення.

§88. Крейцкопфи (РЭ2-88-1-А—РЭ2-8-4-Б)

Роз'єднання верхньої головки шатуна та крейцкопфа. Виймання крейцкопфа. Очищення крейцкопфа та напрямних станин. Перевірка їх кріплення при зібраній конструкції. Перевірка стану башмаків та їх прилягання по напрямним. Перевірка конусних посадочних місць крейцкопфного пальця, стану шпонок та шпоночних пазів. Перевірка вузла з'єднання крейцкопфа та штока. Перевірка пальця на еліпсність та конусність. Установка крейцкопфа та з'єднання його з шатуном та штоком.

§89. Колінчастий вал та маховик (РЭ2-89-1-А—РЭ2-89-11-А)

Знімання з валу маховика та противаг. Розбирання та знімання масляного сальника. Виймання колінчастого валу. Спресовування з валу шестерні та підшипників. Огляд валу та перевірка шийок на еліпсність та конусність. Очищення валу, укладання на підшипники, перевірка по рівню та розподілення навантаження на підшипники. Установка та кріплення кришки картера. Установка на вал сальника. центрування рухомого кільця. Установка та кріплення противаг.Установка маховика.

§90. Корінні та мотилеві підшипники (РЭ2-90-1-А—РЭ2-90-10-В)

Зняття кришки підшипників. Визначення по свинцевим відтискам натягів кришок та верхніх зазорів по бабітовому заливанню. Перевірка стану бабітового залиття. Перевірка щупом бокових зазорів для чотирьох сегментних укладок. Перевірка стану клинів та клинових поверхонь. Перевірка стану розточок та прилягання укладок до них. Очищення та продування отворів для змащування. Змащування та складання укладок. Установка кришок та регулювання бокових зазорів клинами.

§91. Клапани (усмоктувальні,запобіжні та нагнітальні) (РЭ2-91-1—РЭ2-91-3)

Зняття клапанної головки. Розбирання клапана, огляд повітряної камери та пружин. Очищення від нагару. Перевірка клапана та клапанного гнізда на щільність. Складання клапанної головки. Регулювання та установка клапана.

§92. Масляна система (РЭ2-92-1—РЭ2-92-5)

Розбирання усіх фланцевих з'єднань маслопровода та його знімання. Очищення фланців. Продування маслопроводів парою та промивання. Виготовлення прокладок, установка їх та складання маслопроводів. Прокачка масла та перевірка щільності фланцевих з'єднань. Злив масла із маслобака, виймання сіток фільтрів та поплавкового покажчика рівня масла. Пропарювання, сушіння сіток. Промивання та протирання внутрішньої поверхні бака.

Злив масла та зняття маслоохолодника. Зняття верхньої водяної камери та виймання трубної секції із корпуса. Зняття нижньої кришки. Промивання трубної секції та пропарювання. Опресовування пучка. Складання корпусу та підготовка маслоохолодника до роботи.

Знімання та розбирання маслонасоса. Очищення та промивання деталей. Перевірка зазорів. Складання маслонасоса. Зняття лубрикатора. Роз'єднання приводного механізму. Проведення огляду деталей. Складання лубрикатора, перевірка правильності складання та герметичності.

Перевірка та регулювання подачі масла по усім вводам.

§93. Система емульсійного змащування (РЭ2-93-1—РЭ2-93-2)

Знімання вічок, клапанчуків та трубок емульсійного змащування. Очищення та промивання деталей. Ревізія та установка на місця. Зняття лубрикатора. Розбирання, очищення та промивання деталей. Перевірка та складання. Установка та випробування.

§94. Система регулювання та захисту (РЭ2-94-1—РЭ2-94-3)

Знімання вузлів системи регулювання та захисту. Розбирання. очищення, промивання та продування. Проведення контрольного складання із зняттям необхідних замірів. Установка вузлів на місця.

§95. Колектори (РЭ2-95-1—РЭ2-95-3)

Зняття усмоктувального та нагнітального колекторів. Зняття кришок колекторів. Виїмка сітчастого фільтра та його промивання. Очищення кришок, виготовлення нових прокладок та установка на місця. Установка фільтрів, кришок та колекторів.

§96. Діафрагми та вентилі (РЭ2-96-1—РЭ2-96-2)

Розібрання діафрагм, промивання, протирання втулки та рухомих кілець, складання діафрагми. Зняття та розбирання бойпасного вентиля. перенабивання сальника, складання та установка на місце.

§97. Холодильники (охолодники) (РЭ2-97-1—РЭ2-97-9)

Від'єднання трубопроводів. Розболчування кріплення та зняття кришок холодильника. Виїмка трубного пучка та установка на ремонтній площадці. Очищення та промивання пучка. Опресування. Установка пучка на місце. Установка та обтяжка кришки. Приєднання трубопроводів.

§98. Масловологовіддільники (РЭ2-98-1—РЭ2-98-7)

Від'єднання підводних труб, зняття верхньої кришки. Перевірка стану внутрішніх деталей та адсорбента. Промивання, продування внутрішньої поверхні. Складання та установка на місця.

§99. Трубопроводи (РЭ2-99-1—РЭ2-99-7)

Розбирання фланцевих з'єднань та очищення трубопроводів нагнітання та усмоктування від відкладень. Зачищення фланців, виготовлення нових прокладок та складання трубопроводів.

§100. Буферні ємкості (РЭ2-100-1)

Розбирання, очищення, пропарювання. Складання та випробування.

§101. Фільтри детандерів (РЭ2-101-1—РЭ2-101-3)

Розболчування та зняття кришки. Виїмка циліндричних стаканів та насадки з кільцями. Промивання, продування закладних деталей. Перевірка стану фільтруючих панчох. Заміна фільтруючого полотна. Складання, установка та зболчування кришки.

Примітка. До цін на ремонтні операції вузлів та деталей, які необхідно знежирювати, застосовувати коефіцієнт-2,0.

Глава   VII.

§102. Спеціальні роботи при ремонті вузлів поршневих компресорів.

(РЭ2-102-1-А—РЭ2-102-32-Б)

§103.Циліндри, рами, станини  (РЭ2-103-1-А—РЭ2-103-17-Б)

§104.Поршні, плунжери та штоки (РЭ2-104-1-А—РЭ2-104-32-Б)

§105. Сальникові пристрої (РЭ2-105-1-А—РЭ2-105-9-А)

§106. Крейцкопфи та повзуни  (РЭ2-106-1-А—РЭ2-106-7-А)

§107 Шатуни та шатунні підшипники  (РЭ2-107-1-А—РЭ2-107-7-Б)

§108 Колінчасті вали, підшипники та з'єднувальні пристрої приводів

(РЭ2-108-1-А—РЭ2-108-30-Б)

§109 Маслосистема (РЭ2-109-1-А—РЭ2-109-24-А)

§110. Повітроохолодники, газоохолодники, фільтри (РЭ2-110-1-А—РЭ2-110-9-Б)

##### Глава  VIII

Теплообмінні апарати.

§111. Регенеративні підігрівники низького тиску (ПН) з фланцевим з'єднанням корпуса з трубною системою та водянов камеров (РЭ2-111-1-А—РЭ2-111-16-Г)

І категорія складності ремонту:

Розболчування, (зболчування) фланців трубопроводів та водяної камери. Знімання водяної камери. Виймання трубного пучка та установка його на стенді. Очищення, огляд та проведення дефектації трубної системи, корпуса, водяної камери, водовказівних приладів та кріплення. Заміна прокладки. Установка водяної камери на трубний пучок, кріплення, опресування на стенді та зливання води. Складання підігрівника та проведення гідравлічного випробування.

II категорія складності ремонту:

Розболчування, (зболчування) фланців трубопроводів та водяної камери. Зняття верхньої камери. Виймання трубного пучка. Очищення, огляд та проведення дефектації корпуса, водяної камери, водовказівних приладів та кріплення.  Установка нового трубного пучка. Заміна прокладки. Складання підігрівника та проведення гідравлічного випробування.

III категорія складності ремонту:

Розболчування. (зболчування) фланців трубопроводів та водяної камери. Виймання трубного пучка та установка його на ремонтній площадці. Усунення трубок. Підготовка трубної дошки, гнуття та укомплектування трубок. Установка та розвальцювання трубок. Очищення, огляд та проведення дефектації корпусу, водяної камери, водовказівних приладів та кріплення. Установка водяної камери на трубний пучок, кріплення та опресування на стенді та зливання води. Складання підігрівника та проведення гідравлічного випробування.

Виготовлення трубного пучка:

Виготовлення трубних дошок, проміжніх решіток та Інших комплектуючих деталей. Вивірення трубних дощок та проміжніх решіток на стенді. Укомплектування та гнуття трубок. Установка та розвальцювання трубок. Опресування трубного пучка та усунення течі.

Примітка.Часткову заміну трубок підігрівника оцінивати по п.п. 2.79.1 та 2.79.2, 2.79.15.

§112. Регенеративні підігрівники високого тиску (ПВ) з плоскими спіральними трубками елементами (ПСТЕ) (РЭ2-112-1—РЭ2-112-7)

Розболчування, (зболчування) фланців трубопроводів та корпусу. Знімання корпусу та установка на ремонтній площадці, очищення. огляд та проведення дефектації спіралей, корпусу та кріплення. Заміна прокладок. Складання підігрівника та проведення гідравлічного випробування.

Примітка. При заміні мембранного ущільнення ціни підвииувати на 15%.

§113. Заміна плоских спіральних елементів (ПСТЕ) (РЭ2-113-1)

Усунення дефектної спіралі підігрівника. Зачищення гнізда входу спіралі в колекторні труби. Підбирання та установка нової спіралі на місце. Приварювання спіралі.

§114. Регенеративні підігрівники високого тискд (ПВ) з V та W - образною трубною системою (РЭ2-114-1-А—РЭ2-114-9-Г)

І категорія складності ремонту:

Розболчування, (зболчування) фланців трубопроводів та корпусу. Зняття кришки корпусу з трубним пучком та установка його на стенді. Очищення, огляд та проведення дефектації трубної системи, корпусу та кріплення.  Заміна прокладок. Опресування трубних пучків. Складання підігрівника та проведення гідравлічного випробування.

II категорія складності ремонту:

Розболчування, (зболчування) фланців трубопроводів та корпусу. камери. Зняття кришки корпусу з трубним пучком та установка на стенді. Очищення, огляд та проведення дефектації корпусу та кріплення.  Установка нового трубного пучка. Заміна прокладок. Складання підігрівника та проведення гідравлічного випробування.

III категорія складності ремонту:

Розболчування, (зболчування) фланців трубопроводів та корпусу. Виймання трубного пучка та установка на стенді. Усунення трубок з трубної дошки або обрізання від колекторів.  Укомплектування трубок. установка, розвальцювання або приварювання до колекторів. Очищення, огляд та проведення дефектації корпусу та кріплення. Опресування трубного пучка. Складання підігрівника та проведення гідравлічного випробування.

Виготовлення трубного пучка:

Виготовлення трубних довок та промівніх решіток. Вивірення трубних дошок та промівніх решіток на стенді. Укомплектування та гнуття пакетів.Установка та розвальцювання трубок або приварювання до промідних колекторів.. Опресування трубного пучка.

Примітка. При заміні латунних трубок до цін застосовувати коефіцієнт - 0,7.

§115. Допоміжні пароводяні та водоводяні теплообмінники (РЭ2-115-1-А—РЭ2-115-9-Г)

(охолодники випарення деаераторів, сальникові підігрівники, конденсатори випарення випарників, холодильники емекторів, охолодники конденсата дренаяів, підігрівники хімочишеної води, підігрівники газових турбін та т.п.)

І категорія складності ремонту:

Розболчування, (зболчування) кришок, водяних камер та трубопроводів. Очищення, огляд та проведення дефектації трубних систем. корпусів, водяних камер, водовказівних приладів та кріплення. Опресування трубних пучків. Заміна прокладок. Складання теплообмінника та проведення гідравлічного випробування.

II категорія складності ремонту:

Розболчування. (зболчування) кришок, водяних'камер та трубопроводів. Очищення, огляд та проведення дефектації корпуса, водяних камер, водовказівних приладів та кріплення. Заміна прокладок. Установка нового трубного пучка. Складання теплообмінника та проведення гідравлічного випробування.

III категорія складності ремонту:

Розболчування, (зболчування) кришок, водяних камер та трубопроводів. Усунення трубок. Очищення, огляд та проведення дефектації, трубних дошок корпуса, водяних камер, водовказівних приладів та кріплення. Укомплектування трубок, установка та розвальцювання трубок. Опресування трубного пучка. Заміна прокладок. Складання теплообмінника та проведення гідравлічного випробування.

Виготовлення трубного пучка:

Виготовлення трубних дощок, проміяніх та других комплектуючих деталей. Вивірення трубних дошок. Укомплектування трубок. Установка та розвальцювання. Опресування трубного пучка.

Примітки:1. При заміні латунних трубок до цін застосовувати коефіцієнт - 0,7.

2. Часткову заміну трубок теплообмінників розцінювати по п.п. 2.79.1. 2.79.2, 2.79.15.

§116. Конденсатовідводник (РЭ2-116-1—РЭ2-116-4)

Від'єднання конденсатовідводника від підігрівника та його знімання. Роз'єднання та знімання ваяелів. Зняття кришки з поплавком. Розбирання голчастого клапана. Очищення, промивання та протирання усіх деталей. Перевірка роботи поплавка. Складання та установка на місце. Приєднання трубопроводів.

§117. Захисні пристрої підігрівників (РЭ2-117-1)

Розкриття настилу, розболчування та зняття труб, що з'єднують клапанну коробку з підігрівником. Зняття клапанної коробки. Розбирання, очищення та огляд усіх деталей. Очищення фланців. Складання захисного пристрою. Установлення на місце та опресування. Приєднання усіх трубопроводів.

Глава   IX

Централізований ремонт в умовах спеціалізованої виробничої майстерні

§118. Капітальний ремонт роторів турбокомпресорів та газодувок

(РЭ2-118-1—РЭ2-118-80-Б)

§119. Типовий ремонт роторів (РЭ2-119-1—РЭ2-119-85)

§120 . Виготовлення запчастин для турбокомпресорного обладнання

(РЭ2-120-1—РЭ2-120-22)